20公升價錢與水量調整說明書

水量增減設定︰（註：K1.K2按鈕如圖一）

  - 電源關閉按住K2鍵不放，在開啟電源後才放開K2鍵,觀看LED顯示窗，

| 顯示如右圖。 |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |

  - 然後按K1增加、K2減少、數值越大水量越多,數值越小水量越少,依自己須求來調整。

註：每1訊號=85CC

  - 調整完畢再關電,然後再打開電源使LED顯示窗數字歸零即完成。

DIP SW調整說明如圖一﹕

# K 1

# K 2

圖一

| 價 錢 設 定 |  |  |  |  | 餘額歸零時間 |  |  | 錢道投幣額設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 價錢L/元 | 5 | 6 | 秒 | 7 | 8 | 元 |
| OOF | OOF | OOF | OOF | 5元 | OOF | OOF | 60 | OOF | OOF | 10- 5- 1 |
| ON | OOF | OOF | OFF | 10元 | ON | OOF | 90 | ON | OFF | 10- 5-10 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 15元 | OFF | ON | 120 | ON | OFF | 10-20- 1 |
| ON | ON | OFF | OFF | 20元 | OFF | OFF | 150 | ON | ON | 10-10-20 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 25元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | OFF | ON | OFF | 30元 |  |  |  |  |  |  |
| OFF | ON | ON | OFF | 35元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | ON | ON | OFF | 40元 | 《備註欄》 - 營業中按K1鍵餘額歸零 - 營業中按K2鍵查帳 - 錢道故障訊息： 【111】【121【131】 - 低水位訊息： 【000】 |  |  |  |  |  |
| OFF | OFF | OFF | ON | 45元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | OFF | OFF | ON | 50元 |  |  |  |  |  |  |
| OFF | ON | OFF | ON | 55元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | ON | OFF | ON | 60元 |  |  |  |  |  |  |
| OFF | OFF | ON | ON | 2桶15元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | OFF | ON | ON | 2桶25元 |  |  |  |  |  |  |
| OFF | ON | ON | ON | 3桶35元 |  |  |  |  |  |  |
| ON | ON | ON | ON | 免費加水 |  |  |  |  |  |  |